Национальная академия наук Беларуси

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

(Институт природопользования НАН Беларуси)

УТВЕРЖДАЮ

Директор Института природопользования НАН Беларуси,

академик

___________________А. К. Карабанов

июля 2017 г.

Резюме нетехнического характера

о результатах оценки воздействия на окружающую среду по объекту

«Многофункциональный общественный комплекс с паркингом по ул. Городской Вал»

Руководитель работ 							Н.М. Томина

Минск 2017

1 Характеристика планируемой хозяйственной деятельности

1.1 Сведения о заказчике планируемой деятельности

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает ООО «ВильнюсСтройИнвест». Почтовый адрес: 220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, кааб. 806.

Проектная организация – Производственно-творческая мастерская «АТРИ». Почтовый адрес: 220039, г. Минск, ул. Брилевская, 29А, каб. 4. Тел.: (017) 222-56-83, факс: (017) 222-57-41. Е-mail: atri@tut.by.

## Разработчик отчета об ОВОС – ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси». Почтовый адрес: 220114, г. Минск, ул. Скорины, 10. Е-mail: gidroeco@tut.by.

1.2 Характеристика района исследования

Участок предполагаемого размещения многофункционального комплекса находится в районе пересечения ул. Городской Вал и ул. Володарского в г. Минске. В административном отношении участок находится в Московском районе г. Минска, площадь участка – 0,3 га.

Местоположение и перспективное использование участка, предназначенного для возведения многофункционального общественного комплекса с паркингом, соответствует функциональному назначению выделенной в детальном плане подзоны О1 зоны общественной и многофункционально застройки О22.

Водоохранная зона поверхностных водных объектов

Ближайшим к участку размещения многофункционального комплекса поверхностным водным объектом является р. Свислочь, которая протекает на расстоянии 0,8-1,0 км.

Для поверхностных водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные полосы в соответствии с требованиями ст.52 Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-З.

Решением Минского городского исполнительного комитета № 3157 от 27.12.2007 г., утвержден Проект водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов г. Минска (с изменениями и дополнениями, утв. решением Мингорисполкома №536 от 12.03.2009 г.). Согласно Приложению к Проекту водоохранных зон, участок предполагаемого размещения многофункционального комплекса расположен за пределами водоохранной зоны поверхностных водных объектов г. Минска – р. Свислочь.

Исторический центр г. Минска (XI - XX вв.) является историко-культурной ценностью категории «1», внесенной в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь под шифром 711Е000001 в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. N 578 «Аб статусе гiсторыка-культурных каштоўнасцей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 119, 5/25167).

Проектом зон охраны историко-культурной ценности определены границы зон охраны и установлены режимы их содержания и использования с целью обеспечения охраны историко-культурной ценности и окружающей ее исторической среды.

Участок предполагаемого размещения многофункционального комплекса находится в зоне регулирования застройки историко-культурной ценности. Зона регулирования застройки установлена на основании границ видимости комплексной историко-культурной ценности и ее составных элементов с целью сохранения исторически сложившегося масштаба застройки и силуэта исторического центра города.

На территории зоны регулирования застройки запрещается:

- изменение исторической планировочной структуры;

- размещение промышленных предприятий, транспортно-складских и других сооружений, создающих большие грузовые потоки, загрязняющих воздушный и водный бассейны, опасных в пожарном отношении.

На территории зоны регулирования застройки разрешается:

- строительство зданий и сооружений, обеспечивающих сохранение исторического силуэта историко-культурной ценности, максимальная высота которых не должна превышать одиннадцати метров от уровня земли до уровня конька крыши вдоль ул. Интернациональной и двадцати шести метров вдоль пр. Независимости;

- проведение благоустройства;

- прокладка необходимых инженерных коммуникаций.

Для определения исторического характера окружающей городской среды научным руководителем работы «Историко-архитектурное обоснование № 32.16» Глинником В.В. были выполнены комплексные историко-архитектурные исследования, результаты которых позволили сформулировать научно-методические рекомендации по формообразованию многофункционального комплекса. Объемно-композиционные и архитектурные решения проекта приняты с учетом «Историко-архитектурного обоснования № 32.16».

1.3  Общая характеристика планируемой деятельности

В составе общественного комплекса предусмотрено: здание многофункционального общественного комплекса, в котором размещается гостиница с объектами для обслуживания проживающих, кафе, объекты соцкультбыта, технические и вспомогательные помещения в соответствии с действующими нормами, подземный 2-х уровневый паркинг в цокольном и подвальном этажах (поз. 1 по Генплану); трансформаторной подстанции (поз.2 по Генплану); велодержателей для парковки велосипедов (поз.4 по Генплану).

Здание комплекса представляет собой 7-ми этажное здание с цокольным и подвальным этажами «стреловидной» формы в плане 36х36 м. Для размещения крышной газовой котельной, венткамер, машинного помещения лифта, прохода инженерных коммуникаций предусмотрен технический этаж с верхним размещением. На 1-ом этаже расположены вестибюльная группа, кафе на 50 п/мест с баром, подсобные и вспомогательные помещения. На 2-ом этаже - административные помещения обслуживающего персонала объекта, а так же помещения общественного и бытового назначения. На 3-7-ом этажах размещены гостиничные номера, подсобные и технические помещения. В цокольном и подвальном этажах - подземный 2-х уровневый паркинг общей вместимостью 100 м/мест, в том числе 4 м/места для инвалидов, технические, вспомогательные и торговые помещения, вестибюль.

Согласно требованиям ТУ УГАИ ГУВД Мингорисполкома № 2516 вн от 6.04.2016 г. п. 6,8, предполагается устройство дополнительной автостоянки на период строительства объекта вблизи объекта (поз. 3 Генплану).

Строительство комплекса предполагается с четким функциональным зонированием территории. Проектом предусмотрено комплексное благоустройство всей прилегающей территории в увязке с существующими транспортными и пешеходными связями, перспективной застройкой. Проектные решения разработаны с учетом градостроительного проекта детального планирования территории в границах ул. Городской Вал –  просп. Независимости – ул. К. Цеткин – ул. Немига, (проектировщик – УП «Минскградо») и Градостроительного паспорта земельного участка для строительства Многофункционального общественного комплекса с паркингом по ул. Городской Вал (объект № 83/2015).

На участке находится сносимое подземное сооружение гражданской обороны, площадка над сооружением гражданской обороны используется для парковки автомобилей сотрудников МВД. На участке имеются зеленые насаждения в виде небольшого количества лиственных деревьев. Поверхность площадки пологая с небольшим уклоном в северном направлении. Поверхностный водоотвод не организован.

Конструкция проезда принята с покрытием из двухслойного асфальтобетона. Покрытие тротуаров и площадок устраивается из бетонной тротуарной плитки.

Свободные от застройки и покрытий участки подлежат озеленению с устройством газона обыкновенного. Цветочное оформление предусматривается в виде цветников и декоративных цветочниц.

Проектные показатели: площадь территории в границах работ - 3730 м2, площадь застройки - 1500 м2, площадь покрытий - 1480 м2, площадь озеленения - 740 м2.

Водоснабжение проектируемого объекта предусмотрено от городской централизованной сети, запроектирована объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная системы водоснабжения. На вводе в здание предусматривается установка водомерного узла со счетчиком холодной воды, на нужды кафе предусматривается установка водомерного узла со счетчиком. Общий расчетный объем водопотребления по объекту – 60,26 м3/сут. В связи с недостаточным напором в сети на хозяйственно-питьевые нужды проектом предусматривается повысительная насосная станция, расположенная в подвальном этаже.

Поскольку производство работ ведется в стесненных условиях с целью сохранения существующего благоустройства улиц, строительство сетей ведется закрытым способом методом горизонтального направленного бурения.

Здание оборудуется системой внутреннего пожаротушения с расходом воды в две струи по 2,5 л/сек. Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов с расходом 30 л/сек.

Снабжение горячей водой предусматривается от крышной котельной.

Водоотведение

На объекте запроектированы раздельные системы водоотведения: хозяйственно-бытовая, производственная (кафе), дождевая канализация. Сточные воды хозяйственно-бытовые и производственные отводятся в городские сети хозяйственно-бытовой канализации и далее на городские очистные сооружения. Расчетные расходы и объемы водоотведения составляют:

- гостиница – 22,5 м3/сут; 5,05 м3/ч; 3,76 л/с;

- административные помещения – 0,46 м3/сут; 0,39 м3/ч; 1,89л/с;

- салон красоты – 0,42 м3/сут; 0,3м3/ч; 1,86 л/с.

- кафе – 36,0 м3/сут; 20,78 м3/ч; 7,57 л/с.

- обслуживающий персонал кафе – 0,58 м3/сут; 0,5 м3/ч; 1,95 л/с.

- гараж – 0,29 м3/сут; 0,25 м3/ч; 0,23 л/с.

Общий объем водоотведения в сутки составляет 60,26 м3/сут, в том числе 36,0 м3/сут производственные сточные воды.

Отвод производственных сточных вод от технологического оборудования кафе осуществляется самотеком в наружную сеть бытовой канализации с предварительной очисткой в жироуловителе, производительностью 3,0 л/с, размещаемого в подвальном этаже.

В сеть дождевой канализации поступают:

- посредством внутренних водостоков стоки с кровли комплекса;

- поверхностные (дождевые, талые, поливомоечные) сточные воды с участка размещения объекта (твердых покрытий, подъездных путей).

Внутренняя сеть дождевой канализации объекта подключается к сетям  городской дождевой канализации (в соответствии с техническими условиями на ливневую канализацию и благоустройство № 08/341 от 16.07.2015г., выданные ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»).

2 Альтернативные варианты реализации планируемой хозяйственной деятельности

I вариант. Размещение и функционирование многофункционального общественного комплекса с паркингом по ул. Городской Вал в соответствии с проектными решениями.

Проект застройки улицы разрабатывался в увязке с градостроительным проектом. Эскизное решение принято с учетом рекомендаций Министерства культуры Республики Беларусь, изложенных в письме №11-06/4219/н от 20.07.2016 и протоколе заседания научно-методической рады №11-01-02/1 от 31.01.2017 г. Для сохранения целостности архитектурного облика этой части города угловая часть здания решена в классицистической стилистике и в масштабе соседних исторических зданий 1950-х годов. Остальная часть - максимально застекленная, трактуется как нейтральная по отношению к исторической застройке.

II вариант.

В качестве альтернативного варианта предложена «нулевая» альтернатива - отказ от планируемой хозяйственной деятельности, т.е. отказ от благоустройства территории и создания законченного архитектурного ансамбля в районе ул. Городской Вал.

3 Оценка существующего состояния окружающей среды

Климат исследуемого района умеренно-континентальный характеризуется четко выраженными сезонами – зимой и летом. Лето достаточно теплое и продолжительное, а зима умеренно холодная. Для данной территории характерны преобладающие воздушные потоки западных направлений.

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна 5,70С с минимально наблюденной 2,50С в 1942 г. и максимально 7,90С в 2008 г. Общая продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов составляет 4 месяца, самым холодным месяцем является январь (- 6,50 С). Максимальная глубина промерзания почвы приходится на февраль-март месяцы и достигает 80-86 см. В зимние месяцы довольно часто наблюдаются оттепели, хотя в отдельные дни минимальная температура может быть ниже -210 С.

Снежный покров устанавливается обычно в первой декаде ноября, полный сход его наступает в конце первой декады апреля. Весенний период начинается с середины апреля и длится до конца мая. Продолжительность летнего периода составляет 120-150 дней, самый теплый месяц года – июль (в 67% лет). За три летних месяца выпадает 239 мм осадков, а за весь теплый период (март-ноябрь) – 450 мм.

В районе исследований в летнее время преобладают ветры западных и северо-западных направлений, в зимнее – южных, и западных направлений. В целом за год преобладают южные и западные ветра, наименьшая повторяемость у ветров северной четверти горизонта.

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

В соответствии с письмом ГИДРОМЕТ (№14.4-15/843 от 28.07.2016) в таблице 3.1 приведены фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района проведения работ:

Таблица 3.1 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района расположения объекта

| Наименование загрязняющего вещества | Нормативы качества атмосферного воздуха, мкг/м3 |  |  | Значения концентраций, мкг/м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная разовая концентрация | Среднесуточная концентрация | Среднегодовая концентрация | при скорости ветра от 0 до 2 м/с | при скорости ветра 2-u* м/с и направлении |  |  |  | Среднее |
|  |  |  |  |  | С | В | Ю | З |  |
| Твердые частицы* | 300 | 150 | 100 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| ТЧ** | 150 | 50 | 40 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Серы диоксид | 500 | 200 | 50 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Углерода оксид | 5000 | 3000 | 500 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
| Азота диоксид | 250 | 100 | 40 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Фенол | 10 | 7 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Аммиак | 200 | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Формальдегид*** | 30 | 12 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Свинец**** | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Кадмий***** | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Бенз(а)пирен, нг/м3 | - | 5,0 | 1,0 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |

- * твердые частицы (недифференцированные по составу пыль/аэрозоль)

- ** твердые частицы, фракции размером 10 микрон

- *** для летнего периода

- *** *свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)

- *****кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий)

- ****** для отопительного периода

В гидрологическом отношении территория исследований находится в водосборе р. Свислочь. Русло канализировано в пределах г.Минска и ниже по течению на 7 небольших участках протяженностью 7,9 км. В верховье река является частью Вилейско-Минской водной системы. В пределах Минска река образует 8 излучин. В городе берега забетонированы и благоустроены. В среднем и нижнем течении русло меандрирует, глубоко врезано. Берега преимущественно крутые и обрывистые, высотой 2-3 м, местами до 8 м. Естественный режим реки зарегулирован каскадом водохранилищ (Заславское, Криница, Дрозды, Комсомольское озеро, Чижовское, Осиповичское). В настоящее время на сток р. Свислочь формируется в том числе за счет переброски стока   р. Вилия по Вилейско-Минской водной системе.

Участок реки Свислочь в районе исследований расположен ниже плотины Комсомольского озера и представляет собой отрегулированное естественное русло.  Ширина реки на участке восполняемой застройки изменяется от 30 до 40 метров. Преобладающие глубины в меженный период по фарватеру – 1,5-2 метра. Гидрологический режим на участке зарегулирован и зависит от графика работы водосливных сооружений Комсомольского озера. В силу того, что сток зарегулирован, опасность затопления  прибрежных территорий маловероятна.

В геоморфологическом отношении район исследований относится к области возвышенностей и равнин Центральной Беларуси. Минск находится на восточном склоне Ивенецко-Минского массива, в пределах верхнего участка бассейна р. Свислочи. Долина р. Свислочь является примером флювиального рельефа, в значительной мере определяющего расчлененный, сильно денудированный облик поверхности города. Главные формы флювиального рельефа – балки, овраги и речные долины.

Река Свислочь в районе исследований заложена в древней ложбине стока талых ледниковых вод. Правый склон ложбины северо-восточной экспозиции пологий (до 3°) и постепенно опускается в флювиогляциальную дельту, унаследованную р. Немига (ныне ул. М. Богдановича), а на востоке - более крутой (до 7°). Рельеф территории, отведенной для строительства комплекса слабо-волнистый, с перепадом абсолютных отметок 2,0 м, с незначительным понижением в северо-восточном направлении.

Согласно ландшафтному районированию, территория г. Минска и прилегающая территория относится к Минскому средне- и крупнохолмисто-грядовому холмисто-моренно-эрозионному району с широколиственно-еловыми и сосновыми лесами Белорусской возвышенной провинции холмисто-моренно-эрозионных и вторичноморенных ландшафтов с широколиственно-еловыми и сосновыми лесами на дерново-подзолистых почвах.

Непосредственно городские ландшафты относятся к «нетрадиционным» категориям ландшафтов.

В районе исследований в геологическом строении верхней части разреза на рассматриваемую глубину принимают участие голоценовые техногенные, аллювиальные, флювиогляциальные надморенные образования, моренные отложения сожского ледника, нерасчлененные флювиогляциальные днепровско-сожские отложения, моренные отложения днепровского ледника.

Гидрогеологические условия района исследований характеризуются наличием грунтовых и напорных вод. Грунтовые воды приурочены к

Напорные воды приурочены флювиогляциальным днепровско-сожским отложениям.

Напорные воды района исследований защищены от поступления загрязняющих веществ с поверхности земли, но с течением времени, отмечается ухудшение качества напорных вод, эксплуатируемых водозаборами г. Минска, в отдельных скважинах фиксируется содержание химических веществ в концентрациях превышающих ПДК, это в основном окисляемость перманганатная, цветность, щелочность, аммоний-ион, нитрат-ион, некоторые микроэлементы (Ва, В, F,).

Геологическое строение и гидрогеологические условия верхней части разреза непосредственно участка размещения объекта исследований приводятся по результатам проведенных ООО «СИНКЛИНАЛЬ» в 2016 году инженерно-геологических изысканий.

В геологическом строении участвуют следующие отложения.

Голоценовый горизонт

Техногенные (искусственные) образования (tIV) вскрыты всеми скважинами, представлены насыпным грунтом, состоящим из песка разнозернистого темно-серого и буро-серого цвета, с включением (местами) разложившихся древесных корней, до 3-5% отходов строительного производства (щебень, битый кирпич, куски проволоки) и мелкой гальки.

Грунт маловлажный до глубины 2,0 м, реже с глубины 2,1-2,8 м – глинистый. Мощность насыпного грунта составляет 3,8-4,0 м. Отсыпан сухим способом (отвалы), без уплотнения. Давность отсыпки более 10 лет.

Сожский горизонт

Конечноморенные отложения (gtIIsz) залегают под насыпными грунтами и представлены песками, супесями моренными, локально в средней части разреза - суглинками.

Пески средние и крупные серого и буро-серого цвета, маловлажные, вскрыты в верхней части толщи, с глубины 3,9-4,1 м слоем мощностью 1,7 - 3,6 м.

Супеси и суглинки моренные бурого и красно-бурого цвета, твердой консистенции, с гравием и мелкой галькой (7-9%) и прослойками маловлажных песков вскрыты с глубины 5,8-7,5 м. Вскрытая мощность глинистых грунтов 9,5 – 11,2 м.

Растительный слой на площадке отсутствует.

В период проведения изысканий грунтовые воды не вскрыты.

Напорные воды днепровского-сожского водоносного горизонта рассматриваемой территории являются защищенными, поскольку залегают на глубинах 30 м и более, в верхней части разреза с глубины 6-7 м залегают слабопроницаемые сожские моренные отложения, перекрывающие породы представлены супесями и суглинками, коэффициент фильтрации которых 0,001-0,005 м/сут.

В соответствии с почвенно-географическим районированием район исследования относится к Ошмянско-Минскому району дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почв  Центрального округа Центральной  (Белорусской) провинции.

В результате многовековой хозяйственной деятельности исходные почвы на территории города сильно трансформированы. Одна из отличительных особенностей городов – широкое распространение техногенных отложений как следствие применения насыпного грунта для нивелирования поверхности и формирования новых почв.

Для городских территорий характерно загрязнение почв тяжелыми металлами: по сравнению с незагрязненными почвами (местным фоном) почвы города обогащены кадмием и медью в среднем в 2,6 раза, свинцом и цинком  в 2,0, никелем и марганцем – в 1,7–1,8 раза.

Согласно геоботаническому районированию участок относится к Минско - Борисовским лесам Ошмяно - Минского лесорастительного района (подзона дубово-темнохвойных лесов).

Растительность в городах сформирована как из культурных насаждений, где естественные механизмы развития и возобновления заменяются культурными , так и насаждений естественного или смешанного генезиса и основных форм воспроизводства (леса, лесо-, лугопарки, болота, пойменные и суходольные луга, парки). Травянистая растительность представлена, наряду с типичными газонными травами, большим количеством синантропных видов.

Из млекопитающих наиболее полно на территории города представлен отряд грызунов, среди которых встречаются представители лесной фауны, а также синантропные виды. На ландшафтно-рекреационных территориях обитают виды, характерные для лесных экосистем: лесная мышь, мышь-малютка, обыкновенная, рыжая и пашенная полевки. Из синантропных видов на территории города преобладают серая крыса и домовая мышь, преимущественными местами локализации которых являются жилая застройка, а также предприятия по хранению и переработки пищевых продуктов. На участке размещения комплекса предположительно встречается серая крыса.

Близлежащие особо охраняемые природные территории:

- биологический заказник республиканского значения «Лебяжий», образованный из Государственного зоологического заказника «Лебяжий» решением Совета Министров Республики Беларусь от 26.01.2007 № 94 (изменения от 28.04.2014 № 401). Заказник находится в северо-западной части г. Минска.

- ботанический памятник природы республиканского значения «Центральный ботанический сад», объявлен охраняемой территорией постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.05.2007 № 47. Расположен в районе пересечения пр.Независимости  и ул.Академической.

- геологический памятник природы республиканского значения «Парк камней», объявлен охраняемой территорией постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 31.07.2006 № 48. Расположен в районе ул. Купревича.

# 4 Историко-культурная ценность -   «Исторический центр г. Минска (XI - XX вв.)».   Проект зон охраны.

Исторический центр г. Минска (XI - XX вв.) является историко-культурной ценностью категории «1», внесенной в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь под шифром 711Е000001 в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 № 578 «О статусе историко-культурных ценностей».

С целью обеспечения охраны историко-культурной ценности «Исторический центр г. Минска (XI - XX вв.)» и окружающей ее исторической среды выполнен проект зон охраны, которым определены границы зон охраны и установлены режимы их содержания и использования. Проект зон охраны разработан проектной организацией открытое акционерное общество «Проектреставрация» по заказу унитарного предприятия «Минскградо».

Проектом зон охраны установлены следующие зоны охраны исторического центра г. Минска:

- охранная зона;

- зона регулирования застройки;

- зона охраны ландшафта;

- зона охраны культурного слоя.

Описание границ территории исторического центра г. Минска утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 14 июля 2004 г. N 330 «О развитии исторического центра г. Минска».

Участок предполагаемого размещения многофункционального комплекса находится в зоне регулирования застройки историко-культурной ценности. Зона регулирования застройки установлена на основании границ видимости комплексной историко-культурной ценности и ее составных элементов с целью сохранения исторически сложившегося масштаба застройки и силуэта исторического центра города.

5 Природоохранные и иные ограничения

Ограничениями для планируемой хозяйственной деятельности является осуществление ее в границах зоны регулирования застройки историко-культурной ценности  «Исторический центр г. Минска (XI - XX вв.)».

5.1 Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах

Для поверхностных водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные полосы в соответствии с требованиями ст.52 Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-З.

Решением Минского городского исполнительного комитета № 3157 от 27.12.2007 г., утвержден Проект водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов г. Минска (с изменениями и дополнениями, утв. решением Мингорисполкома №536 от 12.03.2009 г.). Согласно Приложению к Проекту водоохранных зон, участок предполагаемого размещения многофункционального комплекса расположен за пределами водоохранной зоны поверхностных водных объектов г. Минска – р. Свислочь.

5.2 Требования к зонам охраны историко-культурной ценности  «Исторический центр г. Минска (XI - XX вв.)»

В соответствии с разработанным проектом зон  охраны историко-культурной ценности – «Исторический центр г. Минска»  установлены следующие запреты и ограничения на осуществление хозяйственной и иной деятельности в границах историко-культурной ценности и ее охранных зон.

Территория историко-культурной ценности

На территории историко-культурной ценности запрещается:

- строительство зданий и сооружений, превосходящих по своим параметрам историко-культурные ценности XVI - XX вв., расположенные на данной территории;

- осуществление деятельности, нарушающей сохранившуюся планировочную структуру исторического центра города;

- размещение промышленных предприятий и коммунально-складских объектов, иных пожароопасных, взрывоопасных, загрязняющих воздушный и водный бассейны, вызывающих значительные транспортные и грузовые потоки сооружений;

- проведение земляных работ без надзора археологов в соответствии с Положением об охране археологических объектов при проведении земляных и строительных работ, осуществлении иной деятельности на территории археологических объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2002 г. N 651 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 59, 5/10482; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.07.2012, 5/36005).

На территории историко-культурной ценности разрешается:

- проведение мероприятий по сохранению историко-культурных ценностей на основании научно-проектной документации, разработанной в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

- прокладка необходимых коммуникаций;

- проведение мероприятий по благоустройству территории;

- проведение археологических исследований.

На территории историко-культурной ценности рекомендуется выполнение реставрации зданий и сооружений, являющихся историко-культурными ценностями, а также проведение реконструкции застройки, не отвечающей современным градостроительным, эстетическим и функциональным требованиям, не имеющей исторической, архитектурной и художественной ценности, на основании проектов регенерации кварталов, на территории которых эта застройка располагается.

Территория зоны регулирования застройки

На территории зоны регулирования застройки запрещается:

- изменение исторической планировочной структуры;

- размещение промышленных предприятий, транспортно-складских и других сооружений, создающих большие грузовые потоки, загрязняющих воздушный и водный бассейны, опасных в пожарном отношении.

На территории зоны регулирования застройки разрешается:

- строительство зданий и сооружений, обеспечивающих сохранение исторического силуэта историко-культурной ценности, максимальная высота которых не должна превышать одиннадцати метров от уровня земли до уровня конька крыши вдоль ул. Интернациональной и двадцати шести метров вдоль пр. Независимости;

- проведение благоустройства;

- прокладка необходимых инженерных коммуникаций.

На территории зоны регулирования застройки рекомендуется воссоздание утраченных доминант, в частности, костела доминиканского монастыря.

Режимы содержания и использования на территории кварталов зоны регулирования застройки устанавливаются при разработке проектов регенерации этих кварталов и установлении зон охраны для историко-культурных ценностей, расположенных на их территории.

Зона охраны ландшафта

На территории зоны охраны ландшафта запрещается строительство новых зданий и сооружений.

На территории зоны охраны ландшафта разрешается:

- проведение работ по благоустройству;

- прокладка необходимых инженерных коммуникаций;

- прокладка транспортной магистрали, соединяющей ул. Мельникайте и ул. Коммунистическую, в соответствии с «Комплексной схемой организации движения транспорта и пешеходов в центральной части г. Минска» (объект 115-2008, разработан унитарным предприятием «Минскградо»);

- проведение мероприятий по сохранению и восстановлению растительности.

Зона охраны культурного слоя

При выполнении земляных работ на территории зоны охраны культурного слоя необходимо обеспечить проведение археологических исследований и реализацию мер по охране археологических объектов в соответствии с Положением об охране археологических объектов при проведении земляных и строительных работ, осуществлении иной деятельности на территории археологических объектов.

7. Источники и оценка возможного воздействия на окружающую среду и историко – культурную ценность при реализации альтернативных вариантов планируемой хозяйственной деятельности

7.1 Источники и виды возможного воздействия

При реализации планируемой хозяйственной деятельности основными источниками и видами воздействия на окружающую среду могут явиться:

- воздействие на атмосферный воздух –  во время строительства при работе транспортных средств и механизмов, в дальнейшем при функционировании – выбросы от автотранспорта (подземный паркинг), котельная;

- прямое воздействие на почвы – в процессе проведения работ при выработке грунта, срезка почвенного покрова; а также возможно загрязнение почвогрунтов – в результате проливов топлива и горюче-смазочных материалов при работе строительной техники в период строительства;

- воздействие на поверхностные и  подземные воды  –  не прогнозируется ввиду отсутствия прямых сбросов в водный объект;

- воздействие на растительный мир – удаление части древесно-кустарниковой растительности в процессе проведения строительных работ;

- воздействие на животный  мир –  не прогнозируется;

- воздействие на особо охраняемые природные территории (ООПТ) – не  прогнозируется ввиду удаленности от их границ;

- воздействие на историко-культурную ценность – не прогнозируется.

В соответствии с выявленными видами воздействия планируемой хозяйственной деятельности, выполнена оценка воздействия по каждому из предложенных альтернативных вариантов на установленные по результатам исследования компоненты окружающей среды.

7.2 Оценка возможного воздействия на окружающую среду, изменения социально-экономических условий, в том числе на историко-культурную ценность при реализации  I варианта

I вариант - Размещение и функционирование многофункционального общественного комплекса с паркингом по ул. Городской Вал в соответствии с проектными решениями.

7.2.1 Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие проектируемого объекта на атмосферу будет происходить на стадии строительства и в процессе дальнейшей его эксплуатации.

В процессе проведения строительных работ источниками воздействия на атмосферный воздух будут являться:

- автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке строительной площадки (при снятии плодородного почвенного слоя и земляных работах), погрузочно-разгрузочных работ (доставка материалов, конструкций, оборудования и др.);

- непосредственно строительно-монтажные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, кровельные, штукатурные и другие работы, прокладка инженерных сетей и др.);

- дополнительная автостоянка на период строительства объекта вблизи объекта.

Воздействие от данных источников на атмосферу носит временный характер и является незначительным.

В процессе дальнейшей эксплуатации объекта основным источником выделений загрязняющих веществ на проектируемом объекте будет подземный паркинг на 100 м/мест.

Загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферный воздух при работе двигателей автомашин, являются:

- азота диоксид, код 0301,

- углерод оксид (CO), код 0337,

- сера диоксид (SO2), код 0330;

- предельные углеводороды С11-С19;

- сажа.

Расчет выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников  для мест хранения автотранспорта выполнен согласно «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М, 1998 и «Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)» М, 1999.

Для оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферного воздуха произведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с использованием программы УПРЗА ЭКОЛОГ (версия 3.1). В расчете учтены фоновые концентрации загрязняющих веществ. Расчеты выполнялись с учетом влияния застройки и вертикального распределения уровней загрязнения.

При выполнении расчетов учитывались фоновые концентрации загрязняющих веществ по данным ГУ «Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды» (письмо №14.4-15/843 от 28.07.2016).

Для рассматриваемого объекта зона возможного значительного вредного воздействия (зона в пределах которой максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе превышают нормативы качества атмосферного воздуха - 1ПДК) отсутствует. Концентрация вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу на площадке в целом и в расчетных точках, не превышает допустимые концентрации (менее 1 ПДК).

Анализ результатов расчета рассеивания выбросов показал, что на расчетной площадке и в жилой застройке превышения предельно-допустимых концентраций веществ, присутствующих в выбросах проектируемого объекта, не наблюдается.

7.2.2 Воздействие на  земли (включая почвы)

Воздействие на земли, включая почвы, при строительстве, как правило, связано в первую очередь с механическим воздействием при снятии верхнего слоя и с возможным их химическим загрязнением, преимущественно нефтепродуктами, при эксплуатации строительной техники в результате протечек.

На участке строительства по данным инженерно-геологических изысканий до глубин 3,8-4,0 м вскрыты насыпные техногенные грунты с включением отходов строительного производства (щебень, битый кирпич, куски проволоки) и мелкой гальки, плодородный слой как таковой отсутствует.

При строительстве объекта предусмотрено озеленение участка с использованием привозного плодородного грунта.

Планируемая хозяйственная  деятельность не окажет значимого воздействия на земли, включая почвы.

Соблюдение организационных и природоохранных мероприятий позволит минимизировать негативное воздействие на земли, включая почвы при проведении строительных работ.

При функционировании объекта воздействие на почвенный покров не прогнозируется.

7.2.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды

Непосредственного воздействия на поверхностные воды (р. Свислочь) не прогнозируется в виду отсутствия на проектируемом объекте выпусков сточных вод в р. Свислочь.

Хозяйственно-бытовые сточные воды, формирующиеся в проектируемом объекте, не содержат специфических загрязняющих веществ и будут отводиться в городскую сеть хозяйственно-бытовой канализации и далее на общегородские очистные сооружения. Хозяйственно-бытовые сточные воды объекта соответствуют условию приема сточных вод в городскую сеть хозяйственно- бытовой канализации, установленные решением  МГИК № 55 от 23 января 2003 «Об условиях приема сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию г. Минска».

Воздействие на поверхностные воды р.Свислочь может осуществляться опосредовано, через поступление загрязненных грунтовых вод с территории объекта, так как разгрузка грунтовых вод осуществляется в р.Свислочь.

Загрязнение грунтовых вод может осуществляться при миграции загрязняющего вещества с поверхности либо при утечках через зону аэрации, т.к. по данным инженерно-геологических изысканий она представлена преимущественно песками, имеющими высокий коэффициент фильтрации.

При осуществлении работ по строительству может происходить загрязнение поверхностного стока в границах участка в результате работы строительной техники (загрязнение нефтепродуктами в результате проливов и утечек) и образования пылящих поверхностей – насыпи и выемки грунта при устройстве фундаментов, дорожных полотен (загрязнение взвешенными веществами). При разливах и утечках нефтепродуктов на поверхность почвы летучая часть их будет испаряться, а остальная с атмосферными осадками может мигрировать со склоновым стоком, а через  зону аэрации - в  горизонт грунтовых вод.

Основным фактором, препятствующим возможному загрязнению подземных вод на участке строительства объекта, является естественная защищенность грунтовых вод. Грунтовые воды участка строительства являются достаточно защищенными от проникновения загрязнения с поверхности земли.

Организация сбора поверхностного стока и отведение его в городские сети дождевой канализации является одним из водоохранных мероприятий. При соблюдении водоохранных мероприятий значимого воздействия на подземные и поверхностные воды не прогнозируется.

7.2.4 Воздействие на растительный и животный мир, особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Воздействие на растительный мир при строительстве носит временный характер и заключается в удалении кустарниковой растительности на территории объекта. Воздействие на растительный мир заключается в удалении 20 лиственных декоративных деревьев, 6 плодовых и 19 кустарников, произрастающих на территории строительства. Проектом предусмотрены компенсационные посадки за удаляемые объекты растительного мира.

Учитывая отсутствие особо ценных биотопов, компенсационные посадки, озеленение территории объекта воздействие на растительный мир оценивается как незначительное.

В соответствии с таксационным планом Проекта компенсационные посадки составляют: взамен удаляемых деревьев – 21 саженец деревьев лиственных медленнорастущих пород; взамен удаляемых кустарников – 33 саженца кустарников красивоцветущих пород; взамен удаляемого газона – 59,48 саженцев деревьев лиственных медленнорастущих пород. Общий объем компенсационных посадок – 83 саженца деревьев лиственных медленнорастущих пород, 33 саженца кустарников красивоцветущих пород.

Воздействие на растительный мир при функционировании объекта не прогнозируется.

Воздействие на животный мир не прогнозируется. На территории строительства встречающиеся виды животных представлены синантропными видами, хорошо приспосабливающихся к обитанию рядом с человеком в населенных пунктах, и за частую получающие выгоду от этого.

Места обитания животных и места произрастания растений, занесенных в Красную Книгу Республики Беларусь, в пределах площадки планируемого строительства отсутствуют.

Учитывая, что зона возможного воздействия ограничивается территорией объекта, воздействие на особо охраняемые природные территории не прогнозируется, в силу значительного расстояние до этих территорий:

- Центральный ботанический сад – 5,2 км;

- заказник «Лебяжий» - более 8 км;

- Парк камней – около 10 км.

7.2.5 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами

При реализации планируемой деятельности будут образовываться отходы на этапе строительства: бой бетонных изделий (неопасные); бой кирпича керамического (неопасные).

Образование отходов в дальнейшем при функционировании объекта:  отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (неопасные); отходы бумаги (4-ый класс), отходы стекла (неопасные), отходы пластмассовой упаковки (3-и класс) отработанные компактные люминесцентные лампы (1-ый класс), уличный и дворовый смет (неопасные).

Санитарная очистка территории предусматривает механизированную и влажную уборку покрытий проездов, тротуаров и дорожек.

Большая часть отходов, образующихся при строительстве и дальнейшем функционировании объекта, подлежит переработке и обезвреживанию, что соответствует основным принципам в области обращения с отходами (Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами»):  приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности; приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

При обращении с отходами в соответствии с законодательством негативного воздействия не прогнозируется.

7.2.6 Воздействие на  историко-культурную ценность

Воздействие на историко-культурную ценность рассматривалась путем оценки соответствия проектных решений режимам охранных зон, установленных для историко-культурной ценности, а также изменений состояния основных компонентов окружающей среды, которые могли бы повлиять на сохранность историко-культурной ценности, культурного слоя.

Проектная документация разработана с учетом решения Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры Республики и согласована Министерством культуры Республики Беларусь.

В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь» и Положением об охране археологических объектов при проведении земляных и строительных работ, утвержденных постановление Совета Министров Республики Беларусь для сохранности культурного слоя проведение земляных работ сопровождалось археологическими наблюдениями. Археологические работы проводились сотрудниками Института истории НАН Беларуси. В результате археологических наблюдений была собрана коллекция артефактов в количестве 178 единиц, датируются они в широком хронологическом диапазоне. Полученный материал представляет культуру Минска 18-19 веков и начала 20 века.

В ходе проведения оценки воздействия на окружающую среду возведения многофункционального комплекса установлено, что размещаемый объект не загрязняет водный и воздушный бассейн, не влияет на уровень грунтовых вод и таким образом не может опосредованно оказывать негативное воздействие на историко-культурную ценность.

Планируемая хозяйственная деятельность не противоречит режимам содержания зоны регулирования застройки историко-культурной ценности.

7.2.7 Изменение социально-экономических условий

Реализация проектных решений создаст возможность дополнить комплекс туристических объектов в историческом центре города гостиничным обслуживанием.

7.3 Оценка возможного воздействия на окружающую среду, изменения социально-экономических условий при реализации  II варианта - «нулевая» альтернатива - отказ от планируемой хозяйственной деятельности.

Реализация «нулевой» альтернативы не окажет негативного влияния на основные компоненты окружающей среды.

8 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Согласно ТКП 17.02-08-2012 проведена оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Перевод качественных и количественных характеристик в баллы выполнено согласно приложению Г ТКП 17.02-08-2012  и представлено в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Результаты оценки значимости воздействия

| Показатель воздействия | Градация воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Пространственного масштаба | Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности | 1 |
| Временного масштаба | Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет | 4 |
| Значимости изменений в окружающей среде | Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Итого: |  | 141=4 |

Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) характеризует воздействие как воздействие низкой значимости.

9 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

На проектируемом объекте возможные аварийные ситуации, связанные  с возникновениями пожаров в многофункциональном комплексе.

Для предотвращения пожаров объемно-планировочные решения разработаны с соблюдением противопожарных требований ТКП 45-2.02-34-2006, ТКП 43-3.02-25-2006.

Здание оборудовано системами внутреннего пожаротушения, системой дымоудаления, противодымной защитой, адресной пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре.

Вероятность возникновения аварийных ситуаций низкая при условии соблюдения техники безопасности и технологического регламента эксплуатации здания и оборудования.

10 Оценка возможного трансграничного воздействия

В связи отсутствием значительных источников негативного воздействия на основные компоненты окружающей среды на проектируемом объекте и его  расположение на значительном удалении от государственной границы вредного трансграничного воздействия не прогнозируется.

11 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей среды при реализации планируемой деятельности выполнен сравнительный анализ двух альтернативных вариантов.

В качестве критериев сравнения были приняты показатели, характеризующие уровень воздействия реализации планируемой деятельности альтернативных вариантов на компоненты окружающей среды, возникновение чрезвычайных ситуаций и т.д. Уровень изменения показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности оценивался по шкале от параметра «отсутствует» до «значительный» (табл. 11.1).

Таблица 11.1 – Сравнительная характеристика реализации планируемой хозяйственной деятельности

| Показатель | Вариант I Размещение и функционирование многофункционального общественного комплекса с паркингом по ул. Городской Вал в соответствии с проектными решениями | Вариант II «нулевая» альтернатива |
| --- | --- | --- |
| Почвенный покров | отсутсвует | отсутствует |
| Атмосферный воздух | незначительное | отсутствует |
| Растительный мир | среднее (во время проведения работ) | отсутствует |
| Животный мир | отсутствует | отсутствует |
| Поверхностные, подземные воды | отсутствует | отсутствует |
| Ограничения в связи с нахождением в охранной зоне историко-культурной ценности | присутствует | отсутствует |
| Ограничения по природоохранному законодательству | отсутствуют | отсутствует |
| Последствия чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций | отсутствуют | отсутствуют |
| Сопутствующий положительный эффект (повышение социальной значимости территории) | да | нет |

Приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности является I вариант – строительство в соответствии с предложенными проектными  решениями, при котором воздействие на основные компоненты природной среды незначительны или отсутствуют, социальная значимость территории повышается.

12 Мероприятия по предотвращению или снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду

С целью предотвращения загрязнения основных компонентов окружающей среды участка строительства необходимо:

а) при проектировании:

- Проектирование объекта должно вестись с учетом ограничений, установленных для ведения хозяйственной деятельности в зоне регулирования застройки историко-культурной ценности;

- предусмотреть вертикальную планировку для обеспечения условий по локализации и отведению поверхностного стока;

- максимально сохранить существующую древесно-кустарниковую растительность;

- предусмотреть озеленение и благоустройство территории размещения объекта;

- применять для дорожных одежд проездов и автостоянки водонепроницаемых покрытий, устойчивых к износу и повреждениям;

- с целью уменьшения выноса загрязняющих веществ с поверхностным и подземным стоком с территории проектируемого объекта должно быть предусмотрено ограждение проездов бордюрами, исключающими попадание поверхностных сточных вод во время ливневых дождей с твердых покрытий на неэкранированные участки территории объекта и смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

б) при проведении строительных работ:

- выполнять строительные работы в строго отведенных проектом границах;

- благоустроить площадки для нужд строительства с организацией мест временного хранения строительных и твердых коммунальных отходов, образующихся в процессе строительства с дальнейшей их своевременной утилизацией в установленном порядке;

- заправку строительных механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять в специально установленном месте, с соблюдением условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность;

- проводить обязательную ликвидацию последствий загрязнения почвенного покрова нефтепродуктами в результате возможных аварийных ситуаций;

- строительная техника и механизмы должны быть технически исправлены и  храниться на специально оборудованной площадке;

- запретить  работу вхолостую механизмов на строительной площадке;

- при проведении строительных работ не допускать загрязнения плодородного слоя почвы строительными и бытовыми отходами;

- при проведении срезки плодородного слоя почвы обеспечить его последующее использование;

- обеспечить сохранность зеленых насаждений, не входящих в зону производства работ;

- оградить сохраняемые деревья во избежание их повреждения в ходе строительства;

в) при функционировании:

- своевременно проводить ремонт дорожных покрытий с целью уменьшения инфильтрации загрязненных нефтепродуктами поверхностных сточных вод в грунты зоны аэрации;

- систематически проводить мероприятия по предупреждению, своевременному обнаружению и быстрой ликвидации возникающих повреждений и аварий при эксплуатации водоотводящих коммуникаций;

- организовывать регулярную уборку территории твердых покрытий с максимальным использованием механических средств и обеспечить содержание территории объекта в соответствии с требованиями СанПиН «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения № 110 от 01.11.2011;

- обеспечивать сохранность древесно-кустарниковой растительности;

- образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и экологически безопасное размещение. Отходы должны своевременно убираться и накапливаться на специальных площадках, имеющих водонепроницаемое покрытие.

Реализация планируемой деятельности при соблюдении вышеуказанных природоохранных мероприятий позволит минимизировать возможное негативное воздействие на основные компоненты окружающей среды и не окажет негативного воздействия на сохранность историко-культурную ценности «Исторический центр Минска».

Заключение

Здание многофункционального общественного комплекса с паркингом в районе пересечения ул. Городской Вал и ул. Володарского в г. Минске планируется в границах зоны регулирования застройки историко-культурной ценности «Исторический центр г. Минска»,  внесенной в Государственный  список историко-культурных ценностей Республики Беларусь под шифром 711Е000001 в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05. 2007 № 578 «Аб статусе гiсторыка-культурных каштоўнасцей».

В составе объекта предусмотрено размещение: здания многофункционального общественного комплекса, в который входит гостиница с объектами для обслуживания проживающих, кафе, объекты соцкультбыта, технические и вспомогательные помещения в соответствии с действующими нормами; подземный 2-х уровневый паркинг в цокольном и подвальном этажах; трансформаторной подстанции; велодержателей для парковки велосипедов, благоустройством территории.

По результатам оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности  установлено  следующее:

- незначительное влияние на состояние атмосферного воздуха в процессе проведения работ. В дальнейшем при функционировании многофункционального комплекса воздействие на атмосферный воздух будут оказывать выбросы автотранспорта (подземный паркинг). Результаты расчета рассеивания не выявил превышений ПДК в расчетных точках – участок застройки, селитебная зона.

- планируемая хозяйственная деятельность не окажет значимого воздействия на земли, включая почвы. При функционировании многофункционального комплекса негативного воздействия не прогнозируется.

- воздействие на растительный мир заключается в удалении 20 лиственных декоративных деревьев, 6 плодовых и 19 кустарников, произрастающих на территории строительства. Общий объем компенсационных посадок – 83 саженца деревьев лиственных медленнорастущих пород, 33 саженца кустарников красивоцветущих пород. Учитывая отсутствие особо ценных биотопов, компенсационные посадки, озеленение территории объекта воздействие на растительный мир оценивается как незначительное. При функционировании многофункционального комплекса негативного воздействия не прогнозируется.

- при соблюдении водоохранных мероприятий значимого воздействия на подземные и поверхностные воды не прогнозируется.

- воздействие на животный мир, особо охраняемые природные территории не прогнозируется.

- большая часть отходов, образующихся при строительстве и дальнейшем функционировании объекта, подлежит переработке и обезвреживанию. При обращении с отходами в соответствии с законодательством, негативного воздействия на окружающую среду не прогнозируется.

В целом планируемая хозяйственная деятельность по строительству многофункционального комплекса не противоречит требованиям к ведению хозяйственной и иной деятельности на территории зоны регулирования застройки историко-культурной ценности.